ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

(ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 6 ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/EΚ)

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 			    ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

(ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 6 ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/EΚ)

- Η Οδηγία 2001/77/EΕ

Η Οδηγία 2001/77/EΚ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (OJ L283/27.10.2001) προβλέπει στο παράρτημα της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς απαιτήσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1997 στη σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθμού αύξησης κατά το έτος 2010 του CO2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το έτος βάση 1990. Με δεδομένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη συμμετοχής των εν λόγω μη συμβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14 TWh.

2.	Βασικά στοιχεία ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση 132.000 τετρ. χιλιομέτρων, έχει πληθυσμό 10,96 εκατ. κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2001, συμμετέχει με 2,8% στο συνολική προϋπολογισμό της ΕΕ και με 1,5% στο ακαθάριστο προϊόν της ΕΕ και με 1,9% της Ευρωζώνης. Το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανήλθε κατά το 2002 σε 12 χιλ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 69% του ΑΕΠ του μέσου όρου της ΕΕ. Κατά το ίδιο έτος ο ρυθμός ανάπτυξης ως % μεταβολή του όγκου του ΑΕΠ ανήλθε σε 4,1%.

3.	Βασικά στοιχεία ηλεκτρικού συστήματος έτους 2002

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 με κύριο σκοπό την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα ο τομέας ηλεκτρισμού λειτουργεί στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (OJ L27/30.1.1997) και τη σχετική εθνική νομοθεσία εκφραζόμενη με το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). H ΔΕΗ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεδομένου ότι κατέχει ουσιαστικά αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των λιγνιτικών πεδίων και επίσης απολαύει χαμηλής τιμής αγοράς φυσικού αερίου.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2002 έφθασε τις 50,6 TWh με εγκατεστημενη ισχύ 11.739 MW μονάδων της ΔΕΗ και 515 MW από αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας. Οι γραμμές μεταφοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα έχουν μήκος 200.989 χλμ. Ο αριθμός των εξυπηρετουμένων πελατών είναι 6,7 εκατομμύρια.  Η κυριότερη πηγή καυσίμου ήταν ο εγχώριος λιγνίτης μικρής θερμογόνου δύναμης (70,3 εκατ. τόνοι) που αντιπροσωπεύει το 59,1% του συνόλου. Το πετρέλαιο κυρίως για την κίνηση ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων νησιωτικών συστημάτων μη συνδεόμενων με την ηπειρωτική χώρα συμμετείχε με ποσοστό 14,0%. Το φυσικό αέριο προερχόμενο από εισαγωγές από τη Ρωσία και σε μορφή LΝG από την Αλγερία κάλυψε το 12,7%. Κατά το ίδιο έτος τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα απέδωσαν το 6.3%. Τέλος η αιολική ενέργεια, τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά έδειξαν την παρουσία τους με ποσοστό τάξης 2,4% ενώ οι εισαγωγές-εξαγωγές κάλυψαν το υπόλοιπο 3%.

Η κατ' έτος προστιθέμενη ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ με ενημέρωση μέχρι 31 Ιουλίου 2003 δίδεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1.  Αθροιστικά εγκαθιστώμενη ισχύς

Σε σχέση με τις ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να σημειωθεί ότι με τις όμορες βαλκανικές χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία) υπάρχουν συνδέσεις ικανές να καλύψουν σε ετήσια βάση ανταλλαγές σε επίπεδο άνω του 7% των αναγκών της χώρας κυρίως από την περίσσεια ενέργειας των συστημάτων της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Πάντως παραμένει σε εκκρεμότητα από την εποχή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας το θέμα της επανασύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που συμμετέχουν στη UCTE. Η σύνδεση με την Ιταλία υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος 400 kV και δυναμικότητα μεταφοράς αντιστοιχούσας σε 500 MW τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 2002.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να κινηθεί μέχρι το 2005 σε επίπεδα 4% για το διασυνδεδεμένο σύστημα και μεγαλύτερο ποσοστό (5,5%) για τα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα και στη συνέχεια να κινηθεί σε επίπεδο ενιαίο 3,6% για όλη τη χώρα. Με βάση αυτό το σενάριο εκτιμάται ότι κατά το έτος 2010 οι ανάγκες της χώρες θα βρίσκονται σε επίπεδα τάξης 72 TWh.

4.	Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Απαρχή της εισόδου των ΑΠΕ στη χώρα αποτέλεσε ο Ν. 1559/1985 "Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 135) στα πλαίσια του οποίου η ΔΕΗ πρωτοπορούσα εγκατέστησε 24 MW ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν στο ελάχιστο επίπεδο των 3 MW μέχρι το 1995 και ο ιδιωτικός τομέας παρέμεινε εκτός σκηνής. Παρά το μικρό αποτέλεσμα η προσπάθεια έδειξε τις δυνατότητες και αδυναμίες του τομέα και ειδικότερα οι αρχικές αστοχίες προετοίμασαν το δρόμο για μεταγενέστερες ωριμότερες βελτιώσεις.

O N. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 168) στα ίχνη του τότε ισχύοντος γερμανικού Νόμου (Stromeinspeisungsgesetz) αποτέλεσε την απαρχή για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο νόμος καθόρισε σταθερές τιμές πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδα ίσο με το 90% του γενικού τιμολογίου στη μέση τάση και υποχρέωση της ΔΕΗ για αγορά του. Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος προβλέφτηκε κλιμακωτή αποζημίωση ανάλογα με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με την έννοια της χρονικής διαθεσιμότητας του. Χονδρικά μπορεί να λεχθεί ότι το σκέλος ισχύος προσαυξάνει την τιμή ενέργειας κατά μικρό ποσοστό τάξης 6,5% με συνέπεια σήμερα η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 0,06868  ευρώ/kWh. Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση βασίζεται στο 90% της τιμής της οικιακής κιλοβατώρας (χαμηλή τάση) και αντιστοιχεί σε 0.07973 ευρώ/kWh ενώ δεν προβλέπεται αποζημίωση του σκέλους ισχύος.

Ο Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησε το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ δίνοντας έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Πάντως επέβαλε τέλος 2%, με αμφίβολο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, επί των πωλήσεων ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα οι τιμές θεωρήθηκαν "οροφής" και παρασχέθηκε ευχέρεια στον Υπουργό Ανάπτυξης να ζητά παροχή εκπτώσεων επ' αυτών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει προσφυγή σ' αυτή τη δυνατότητα.

Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρες όπως η Ανατολική Κρήτη, η Νότια Εύβοια και η Λακωνία που εμφανίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό αιολικό δυναμικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αφετέρου η έλλειψη  διατάξεων που να προνοούν για την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις έθεσε σε δοκιμασία το καθεστώς αδειοδότησης αφού το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς με συνέπεια μακρούς δικαστικούς αγώνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να αποθαρρύνουν τους περισσότερους σοβαρούς επενδυτές.

Ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση; Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ' και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201) όχι μόνο κάλυψε ορισμένα κενά του νομοθετικού ιστού αλλά επιχείρησε βαθειά τομή στις εστίες παθογένειας του αδειοδοτικού καθεστώτος. Ορισμένοι από τους κύριους άξονες αυτού του νόμου είναι:

- Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για μεγάλα έργα υποδομής για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής δημοσίου συμφέροντος επεκτείνονται και στις ΑΠΕ

- Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και αιολικών πάρκων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής με εξαίρεση τα έργα πολιτικού μηχανικού.

- Εργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή σύμφωνα με προδιαγραφές παρεχόμενες από το Διαχειριστή του Συστήματος και των Δικτύων.

- Τα έργα ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβανομένων συνδετικών δικτύων, υποσταθμών και υποδομής εν γένει θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

- Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι δομήσεως εκτός σχεδίου πόλεων σε σχέση με τα γενικώς κρατούντα.

- Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών δρώσες κατά μια έννοια στην αρχή του one-stop shop συντονίζουν σε κάποιο βαθμό την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία εμπλέκεται πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων.

Με το Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (ΦΕΚ Α 117) η Ελληνική Βουλή επισημοποίησε τη δέσμευση της χώρας για δράσεις αντιστρατευόμενες την τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου.

- Πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό περίγυρο των ΑΠΕ

Ο Ν. 3175/2003 "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 207) καθιερώνει για πρώτη φορά συνεκτικό σύνολο κανόνων για την ορθολογική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Το νέο πλαίσιο είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο που θεωρεί ότι η γεωθερμία αποτελεί μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ν. 3175/2003 κινείται σε κατεύθυνση αποκλίνουσα από τον από μακρού εδραιωμένο χαρακτήρα της γεωθερμίας ως ορυκτού υπαγόμενου στις μάλλον αυστηρές ρυθμίσεις του Ν.Δ. 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ Α 277). Συνοπτικά, κάθε γεωθερμικό πεδίο αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κοίτασμα-πηγή ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός που προέκυπτε από τις επί μέρους μισθωτικές εκχωρήσεις. Δημιουργείται συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία για όλο το φάσμα των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων. Το απολήψιμο δυναμικό των δύο πλήρως ερευνημένων γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς ανέρχεται σε 170 MWe ενώ το πιθανό δυναμικό ολόκληρης της χώρας υπερβαίνει τα 500 MWe.

Πάντως ο κύριος σκοπός του νέου νόμου ήταν η αναθεώρηση του Ν. 2773/1999 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βραδύτητα που σημειώνεται στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού κυρίως εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ Α.Ε. Η αναθεώρηση αυτή είναι επίσης αναγκαία για να αντικατοπτριστούν τροποποιήσεις που προμηνύονται από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ (OJ L176/15.7.2003).

Στο χώρο των ΑΠΕ ο Ν. 3175/2003 επαναλαμβάνει τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ σχετικά με τις υβριδικές εγκαταστάσεις προκειμένου να αρθεί η υπάρχουσα ασάφεια σχετικά με την πραγματική κατάταξη της ενέργειας που παράγεται από αυτά τα συστήματα. 'Ετσι απολαμβάνουν το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι άλλες μορφές ΑΠΕ αν και στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα δεν εξαιρούνται από  διαγωνιστική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής.

Στο πρότυπο καινοτόμων επεμβάσεων που υλοποιήθηκαν για την επίσπευση των έργων των Ολυμπιακών έργων του 2004, ο Ν. 3175/2003 περιλαμβάνει περαιτέρω δράσεις περιλαμβανομένης της εισαγωγής συντομευμένων και απλουστευμένων διαδικασιών σχετικά με τις απαλλοτριώσεις που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση και επέκταση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να εξυπηρετηθεί και η ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Στο κανονιστικό επίπεδο εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση 1726/2003 "Διαδικασία προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (ΦΕΚ Β 552) που υπογράφτηκε από τους υπουργούς Εθνικής 'Αμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Δημοσίων 'Εργων, Γεωργίας, Πολιτισμού, και Μεταφορών-Επικοινωνιών ώστε να προσαρμοστεί η συνολική αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο καθεστώς περιβαλλοντικής αποδοχής. Η σχετική διαδικασία ακολουθεί αναθεωρημένη πορεία μετά την ψήφιση του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91) για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας  που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος στο Κοινοτικό Κεκτημένο. Μεταξύ των εισαγομένων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται ο περιορισμός των γνωμοδοτούντων φορέων στον απόλυτα αναγκαίο αριθμό, η καθιέρωση συντομευμένων προθεσμιών άπρακτη παρέλευση των οποίων θα νομιμοποιεί την επισπεύδουσα Υπηρεσία να θεωρεί ως θετικές τις ενδιάμεσες εγκρίσεις και γνωμοδοτησεις άλλων φορέων και γενικότερα η βελτιστοποίηση της αλληλουχίας των ενδιαμέσων συναινέσεων κατά το πνεύμα του άρθρου 6 της Οδηγίας 77/2001/ΕΚ.

Τέλος και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας υπέστη σημαντική αναθεώρηση. Ειδικά η υπουργική απόφαση 8295/1995 (ΦΕΚ Β 385) που αποτελούσε το αναγκαίο παρακολούθημα του Ν. 2244/1994 αντικαταστάθηκε με την πρόσφατη απόφαση 2000/2002 (ΦΕΚ Β 158) που στην ουσία αποτελεί ενημερωμένο αδειοδοτικό κώδικα για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ.

6. 	 Περαιτέρω δρομολογημένες θεσμικές παρεμβάσεις

Η έλλειψη συνολικού-εξειδικευμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ σε επίπεδο χώρας σε συνδυασμό με ρυθμίσεις χρήσεων γης αναδύθηκε με ιδιαίτερη ένταση στην περίπτωση της Λακωνίας και Εύβοιας. Στις περιοχές αυτές το λόμπυ κατά των ΑΠΕ έθεσε επί τάπητος το γενικότερο πρόβλημα της θεσμοθετήσεως χρήσεων γης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο επ' ευκαιρία της χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Το πραγματικό και νομικό γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ αντικατοπτρίζεται σήμερα και στην περισσότερο ανεκτική αντιμετώπιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των υποθέσεων που φέρονται ενώπιον του.

Πάντως στα πλαίσια του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207) επίκειται η δημοσίευση προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη σύνταξη πλαίσιου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη χωρική ανάπτυξη του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το ειδικό αυτό πλαίσιο θα περιλαμβάνει και οργανική και λειτουργική σύνδεση της πολιτικής αυτής με τους στόχους και προτεραιότητες τόσο του χωροταξικού σχεδιασμού όσο και της τομεακής πολιτικής στην ενέργεια.

- Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Με το άρθρο 4 του Ν. 2773/1999 ιδρύθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και τη διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Περαιτέρω η ΡΑΕ διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής και μετά την έκδοση αδειών παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης έργων ΑΠΕ μέσω τριμηνιαίων δελτίων και εισηγείται την εκκαθάριση του χώρου  από επενδυτές που επιδεικνύουν αδικαιολόγητη βραδύτητα. Επίσης εισηγείται νομοθετικές παρεμβάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της οποίας μπορούν να βρουν θέση ουσιώδεις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ (όπως στην περίπτωση των υβριδικών σταθμών). Σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση  μελετά την εισαγωγή του συστήματος πράσινων πιστοποιητικών και την ίδρυση δικτύου διανομής και διανεμημένης παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα.

Ο πίνακας 1 δείχνει την ισχύ και τον αριθμό όλων των κατηγοριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2003.

Επίσης εκδόθηκαν άδειες παραγωγής για 2 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 153 MW.

H αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων έγινε από τη ΡΑΕ με την τεχνική υποστηριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του Κανονισμού Αδειών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2773/1999 (βλ. και δικτυακό τόπο της ΡΑΕ: http//www.rae.gr).

| Περιφέρεια |  | Αιολικά | Μικρά υδρο-ηλεκτρικά | Γεω-θερμία | Βιο-μάζα | Φωτο-βολταϊκά | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανατολική Μακεδονία | Ισχύς | 342.20 | 2.75 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 354.45 |
|  | Αριθμος | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Αττική | Ισχύς | 139.60 | 0.87 | 0.00 | 35.38 | 0.03 | 175.88 |
|  | Αριθμός | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Βόρειο Αιγαίο | Ισχύς | 26.46 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.01 | 34.47 |
|  | Αριθμός | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Δυτική Ελλάς | Ισχύς | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 29.41 |
|  | Αριθμός | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| ‘Ηπειρος | Ισχύς | 107.00 | 125.50 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 248.59 |
|  | Αριθμός | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Θεσσαλία | Ισχύς | 90.95 | 45.47 | 0.00 | 2.07 | 0.01 | 138.50 |
|  | Αριθμός | 5 | 25 | 0 | 2 | 3 | 35 |
| Κεντρική Μακεδονία | Ισχύς | 71.90 | 41.65 | 0.00 | 12.54 | 0.60 | 126.69 |
|  | Αριθμός | 5 | 36 | 0 | 4 | 2 | 47 |
| Κρήτη | Ισχύς | 166.70 | 1.25 | 0.00 | 5.42 | 0.92 | 174.29 |
|  | Αριθμός | 31 | 3 | 0 | 1 | 10 | 45 |
| Νησιά Ιονίου | Ισχύς | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 176.02 |
|  | Αριθμός | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Νότιο Αιγαίο | Ισχύς | 202.90 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 203.63 |
|  | Number | 48 | 0 | 0 | 1 | 16 | 65 |
| Πελοπόν- νησος | Ισχύς | 595.50 | 17.56 | 0.00 | 19.54 | 0.50 | 633.10 |
|  | Αριθμός | 33 | 9 | 0 | 4 | 2 | 48 |
| Στερεά Ελλάς | Ισχύς | 1620.10 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1698.20 |
|  | Αριθμός | 112 | 35 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Σύνολα | Ισχύς | 3715.01 | 424.95 | 8.00 | 107.73 | 2.30 | 4257.99 |
|  | Αριθμός | 311 | 204 | 1 | 23 | 36 | 575 |

Πίνακας 2. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ διαθέτουσες άδεια παραγωγής κατά την 1 Σεπτεμβρίου 2003 (ισχύς σε MW)

- Ο ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος

Η ύπαρξη Διαχειριστή του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  προβλέφθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2773/1999  και η σύσταση του έγινε  με το Π.Δ. 328/2000 "Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." (ΦΕΚ Α 268) με σκοπό τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεων του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ανέλαβε την εμπορική διαχείριση των μονάδων ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας από τον Οκτώβριο του 2002. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και έχουν υπογραφεί συμβάσεις αγοραπωλησίας ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής για σταθμούς που θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία μέχρι τέλους του 2003 με συνολική ονομαστική ισχύ 147 MW.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2773/1999 η ΔΕΗ Α.Ε. που έχει ήδη μετοχοποιηθεί με το Π.Δ. 333/2000 "Μετατροπή της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της " (ΦΕΚ Α 278) ασκεί καθήκοντα διαχειριστή του δικτύου στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα.

Με το Ν. 3175/2003 ο Διαχειριστής του Συστήματος αναλαμβάνει αυξημένα καθήκοντα ως ρυθμιστής της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετεί τις αποκλίσεις παραγωγής και ζήτησης και προσφέρει βοηθητικές υπηρεσίες και εφεδρική ισχύ. Στο Διαχειριστής του Συστήματος ανατίθεται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που αποβλέπουν στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στη βάση μιας περισσότερο απελευθερωμένης και ευέλικτης ημερήσιας αγοράς. Με τον αναβαθμισμένο αυτό ρόλο μειώνεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος και έτσι διασφαλίζεται η είσοδος νέων παικτών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας. Περαιτέρω ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει σε μακροχρόνια βάση περιθώριο δυναμικού εγχωρίως Παραγόμενης ενέργειας ώστε να καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση ελλείψεων ενέργειας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό οι κάτοχοι άδειας προμήθειας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν επαρκή δυναμικότητα. Εκτός από το ρόλο της εγγύησης συνολικής ασφάλειας του συστηματος ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί και ως "έσχατο καταφύγιο" (last resort) προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε επιλέγοντα πελάτη που εγκατέλειψε τη ΔΕΗ.

- Ο ρόλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ίδρυση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ Α 13) και υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 375/1987 "Ιδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" (ΦΕΚ Α 167). Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς. Περαιτέρω με το άρθρο 11 του Ν. 2702/1999 "Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 70) το ΚΑΠΕ λειτουργεί ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει εργαστήρια πιστοποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ, εκπονεί μελέτες προσδιορισμού του φυσικού και οικονομικού δυναμικού των ΑΠΕ και συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του χώρου περιλαμβανομένου του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.

10.	Δημόσια ενίσχυση

10.1..   Ενίσχυση των ΑΠΕ με πόρους του Β’ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης

Με πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης που ολοκληρώθηκε στις 31.12.2002 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης  χρηματοδοτήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,061 δις Ευρώ. Ποσοστό 33,8% του προϋπολογισμού προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 45,2% από εθνικούς πόρους περιλαμβανομένων πόρων της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου ανήλθε σε 21%. Τμήμα του υποπρογράμματος 3 αφορούσε στην ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή. Συνοπτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

|  | Αιολικά | Μικρά υδροηλ. | Φωτο-βολταϊκά | Βιο-μάζα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός επενδύσεων | 14 | 9 | 15 | 13 |
| Συνολικός προϋπολογισμός σε εκατ. Ευρώ | 124,5 | 17,2 | 6,1 | 48,5 |
| Συνολική δημόσια δαπάνη σε εκατ. Ευρώ | 49,8 | 7,7 | 4,2 | 22,9 |
| Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς σε MW | 116 | 11,5 | 0,737 | 8,74 |
| Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε TWh | 0,335 | 0,053 | 0,001 | 0,168 |

Πίνακας 3. Συνοπτικά στοιχεία κόστους και παραγωγής από εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ και χρηματοδότηση από πόρους του Β' ΚΠΣ

Εξάλλου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (σήμερα Οικονομίας και Οικονομικών) παρέσχε οικονομική υποστήριξη από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ν. 1892/ 1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 101) και ήδη του Ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81). Από τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λειτουργία έργων χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους.

10.2..  Επιτομή τρέχοντος καθεστώτος δημόσιας ενίσχυσης για επενδύσεις ΑΠΕ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) (βλ. δικτυακό τόπο Υπουργείου Ανάπτυξης) που αντλεί πόρους από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης παρέχει δημόσια ενίσχυσης για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, υποκατάσταση και άλλες σχετικές με την ενέργεια δράσεις ενέργειας ύψους 1,02 δις Ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας ενίσχυσης ανέρχεται σε 30% του επιλέξιμου κόστους και φτάνει το 50% στην περίπτωση των ηλεκτρικών δικτύων που θα κατασκευαστούν για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό των έργων η αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και συμπαραγωγή θα ανέλθει σε 930 MW που αντιστοιχούν σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3,4 TWh. Η ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 θα ανέλθει στις 3,95 εκατ. τόνους ενώ θα δημιουργηθούν 675 νέες θέσεις εργασίας και θα αντλήσουν ουσιώδη οφέλη 160 επιχειρήσεις.

Παράλληλα προβλέπεται από εθνικούς πόρους  η υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος τάξης 600 MW μέχρι το 2010. Στο μέγεθος αυτό αντικατοπτρίζεται και η συνεχιζόμενη τάση και προς εθνικούς πόρους δεδομένου ότι το ποσοστό ενίσχυσης είναι μεγαλύτερο. Ειδικά στις περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι αυξημένος αφού τα έργα αυτά δεν μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Στις υπό εξέταση προτάσεις υπάγεται και η αναφερόμενη στη συγχρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια έργων κανονικά εκτελούμενων από εθνικούς πόρους στην περίπτωση που τα έργα του ΕΠΑΝ εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση  πόρων λόγω μακράς εκκρεμοδικίας ή άλλων λόγων που συνιστούν ανωτέρα βία.

10.3..   Κατεύθυνση δημοσιονομικών ρυθμίσεων για επενδύσεις ΑΠΕ χωρίς επιδότηση κεφαλαίου

Tα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου του 20,1% με συνέπεια να απαιτείται προσφυγή και σε επενδυτικές δράσεις με αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια. H έλλειψη μέτρων παροχής δημόσιας ενίσχυσης θα αντισταθμιστεί από περαιτέρω παγίωση του υφιστάμενου επενδυτικού περιβάλλοντος. Θεωρείται δεδομένο ότι κατά τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί σε μόνιμη και σταθερή βάση το καθεστώς στήριξη της τιμής της ανανεώσιμης κιλοβατώρας ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων.

Από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις προκύπτει ότι περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερου των 8 m/sec μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις ΑΠΕ χωρίς επιδότηση κεφαλαίου. Πάντως στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας απαιτεί σοβαρή μελέτη των χαρακτηριστικών διαχείρισης του φορτίου.

11..  Τρέχουσα κατάσταση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων

11.1..   Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με βάση στοιχεία του ΚΑΠΕ κατά το έτος 2001 η παραχθείσα ενέργεια από ΑΠΕ ανήλθε σε 1,02  GWh προερχόμενη κατά 74,12% από αιολικά πάρκα, 18,14% από μικρά υδροηλεκτρικά έργα και 7,75% από βιοαέριο ενώ κατά το έτος 2002 δεν προέκυψε αισθητή διαφοροποίηση λόγω της μικρής αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος. Τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες έχουν περιληφθεί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα παρατίθενται στον πίνακα 4.

|  |  | Αιολικά | Μεγάλα υδροηλεκτρικά | Μικρά υδρο-ηλεκτρικά | Φωτο-βολταϊκά | Βιομάζα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διασυνδεδε- μένο σύστημα | Λειτουργούντα | 170,95 | 3060 | 16,3 | 0 | 24,96 |
|  | Υπό κατασκευή | 246,06 (127,8) | 161,6 | 69,2 (17,3) | 0,4 (0) | 0,9 (0,9) |
| Μη διασυνδεδεμένο σύστημα | Λειτουργούντα | 101,21 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
|  | Υπό κατασκευή | 44,66 (18,82) | 0 | 0 | 0,5 (0,33) | 0 |

Σημείωση: Οι εντός παρενθέσεως τιμές αναφέρονται σε υπό κατασκευή έργα που προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2003

Πίνακας 4.  Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW.

11.2..   Υδροηλεκτρικά έργα ΔΕΗ

Η ΔΕΗ λειτουργεί 15 μεγάλα και 7 μικρά υδροηλεκτρικά έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3060 MW που κατά το έτος 2002 παρήγαγαν 3.381 TWh κατά το ξηρό έτος 2002 (βλ. πίνακα 5) ενώ κατά το 2003 το μέγεθος αυτό μπορεί να προσεγγίσει τις 5.000 TWh.

Επίσης τα έργα που φαίνονται στον πίνακα 6 έχουν προγραμματιστεί για εμπορική λειτουργία το 2010 με συνολική ενεργειακή απολαβή 1.582 TWh. Παρά την πολιτική της ΔΕΗ που σε κάποιο βαθμό αποκλίνει από την υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που είναι συνυφασμένη με σημαντικό κεφαλαιουχικό κόστος, η Κυβέρνηση αποφάσισε το 2003 να δώσει δημόσια επιχορήγηση για τον Ιλαρίωνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός εντάξεως μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων συνυφασμένων όχι μόνο με σοβαρό κεφαλαιουχικό κόστος αλλά και περιβαλλοντικές εναντιώσεις και έντονη διακύμανση δυναμικότητας δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης. ‘Ετσι κατά το 2010 η συμβολή τους θα έχει υποχωρήσει στο 6,1% ακόμη και αν έχουν ενταχθεί στο σύστημα όλα τα έργα του πίνακα 6.

| Περιφέρεια | Όνομα σταθμού | Ισχύς σε MW | Παραγωγή 2002 σε TWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη | Θησαυρός* | 384.0 | 0.568 |
|  | Πλατανόβρυση | 116.0 | 0.140 |
| Δυτική Ελλάς | Κρεμαστά | 437.0 | 0.512 |
|  | Καστράκι | 320.0 | 0.374 |
|  | Στράτος | 150.0 | 0.174 |
|  | Στράτος II | 6.2 | 0.008 |
|  | Γλαύκος | 3.7 | 0.011 |
| Δυτική Μακεδονία | Πολύφυτο | 375.0 | 0,266 |
| 'Ηπειρος | Λούρος | 10.3 | 0,032 |
|  | Πουρνάρι | 300.0 | 0,223 |
|  | Πουρνάρι ΙΙ | 33,6 | 0,033 |
|  | Πηγές Αώου | 210,0 | 0,131 |
| Θεσσαλία | Ταυρωπός | 130,0 | 0,115 |
| Κεντρική Μακεδονία | 'Αγιος Ιωάννης | 0,7 | 0,001 |
|  | Βέρμιο | 1,8 | 0,005 |
|  | 'Αγρας | 50,0 | 0,022 |
|  | Εδεσσαίος | 19,0 | 0,018 |
|  | Μακροχώρι | 10,8 | 0,018 |
|  | Ασώματα | 108,0 | 0,090 |
|  | Σφηκιά* | 315,0 | 0,441 |
| Κρήτη | Αγιά | 0,3 | 0,001 |
|  | Αλμυρός | 0,3 | 0,001 |
| Πελοπόννησος | Λάδωνας | 70,0 | 0,188 |
| Στερεά Ελλάς | Γκιώνα | 8,5 | 0,009 |
| Σύνολα |  | 3060,2 | 3,381 |

Σημείωση: Μονάδες παράγουσες ενέργεια και από αντλησιοταμίευση

Πίνακας 5.  Μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα εκμεταλλευόμενα από τη ΔΕΗ

| Περιφέρεια | Όνομα έργου | Ισχύς σε MW | Μέση παραγωγή σε TWh/έτος |
| --- | --- | --- | --- |
| Κεντρική Μακεδονία | Ιλαρίωνας | 120,0 | 0,413 |
|  | Αγία Βαρβάρα-Αλιάκμων | 0,7 | 0,004 |
| Δυτική-Στερεά Ελλάς | Συκιά | 126,5 | 0,296 |
| Θεσσαλία | Πευκόφυτο | 160,0 | 0,340 |
|  | Μεσοχώρα | 161,6 | 0,384 |
| Ανατολική Μακεδονία | Τέμενος | 19,0 | 0,060 |
| 'Ηπειρος | Μετσοβίτικος | 25,0 | 0,058 |
| Θεςσαλία | Σμώκοβο | 10,0 | 0,027 |
| Σύνολα |  | 622,8 | 1,582 |

Πίνακας 6. Υδροηλεκτρικά έργα προγραμματισμένα για εμπορική λειτουργία  έως το 2010

11.3..  Υδροηλεκτρικά έργα εκτός ΔΕΗ

Σήμερα δύο μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται σε προκαταρκτική φάση υλοποίησης από άλλες εταιρίες. Τα βασικά στοιχεία τους δίνονται στον πίνακα 7.

| Περιφέρεια | 'Ονομα έργου | Ισχύς σε MW | Παραγωγή σε TWh/έτος |
| --- | --- | --- | --- |
| 'Ηπειρος | 'Αγιος Νικόλαος-'Αραχθος | 93 | 0.320 |
| Στερεά Ελλάς | Αυλάκι-Αχελώος | 60 | 0.250 |
| Σύνολα |  | 153 | 0,570 |

Πίνακας 7. Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα εκτός ΔΕΗ σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης

Επίσης υπάρχουν ήδη 24 μικρά υδροηλεκτρικά έργα εκτός ΔΕΗ συνολικής ισχύος 18,83 MW και παραγωγική δυναμικότητα 0,064 TWh όπως φαίνεται στον πίνακα 8.

| Περιφέρεια | Δυναμικότητα (MW) | Αριθμός μονάδων |
| --- | --- | --- |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 0,94 | 1 |
| Κεντρική Μακεδονία | 6,45 | 11 |
| 'Ηπειρος | 1,79 | 3 |
| Θεςσαλία | 2,40 | 3 |
| Δυτική Ελλάς | 5,12 | 3 |
| Στερεά Ελλάς | 1,13 | 2 |
| Πελοπόννησος | 1,00 | 1 |
| Σύνολα | 18,83 | 24 |

Πίνακας 8. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα εκτός ΔΕΗ σε λειτουργία

11.4..	Υβριδικά σχήματα

Στο απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα της Ικαρίας βρίσκεται σε φάση κατασκευής από τη ΔΕΗ υβριδικό σχήμα αποτελούμενο από τυπική υδροηλεκτρική μονάδα συζευγμένη με δύο αντλησιοταμιευτήρες ισχύος 3,8 MW και βοηθούμενο από αιολικό πάρκο 2,4 MW για την παραγωγή περίπου 0,014 ΤWh/έτος

12..    Δρομολογημένες τεχνικές παρεμβάσεις αύξησης μεταφορικής ικανότητας ηλεκτρικών δικτύων

Οι περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού (Νησιά Αιγαίου, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, Θράκη) έχουν ήδη προσελκύσει μεγάλο αριθμό επενδυτών. Το κύριο χαρακτηριστικό των ιδιαίτερα ανεμωδών περιοχών αν και αραιοκατοικημένων περιοχών είναι η ανεπάρκεια της υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκε πολύ πριν αναδυθεί η ανανεώσιμη ενέργεια ως βιώσιμη εναλλακτική λύση. 'Ετσι στις ηπειρωτικές περιοχές υψηλού φυσικού δυναμικού, οι δυνατότητες επενδύσεων αιολικής ενέργειας έχουν περιοριστεί από τις δυνατότητες διείσδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και παρόμοιοι περιορισμοί υφίστανται και στα νησιά εμποδίζοντας περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι κυριότερες επεμβάσεις ενίσχυσης του δικτύου προβλέπονται για τις περιοχές της Νότιας Εύβοιας, Λακωνίας και Θράκης. Οι περιοχές αυτές έχουν υψηλό αιολικό δυναμικό και ως εκ τούτου έχει εκδηλωθεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Για τη Νότια Εύβοια προβλέπεται η σύνδεση του δικτύου της με τον υποσταθμό Νέας Μάκρης στην Αττική (συμπεριλαμβάνονται δύο υποβρύχια καλώδια 150 kVA) μέσω  νέου υποσταθμού στην περιοχή του Πολυποτάμου για την απορρόφηση της αιολικής ενέργειας της ευρύτερης περιοχής. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε 530 MW αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην Εύβοια καθώς και τα νησιά των Κυκλάδων που πρόκειται να συνδεθούν με το διασυνδεδεμένο Σύστημα. Στο υφιστάμενο δίκτυο λειτουργούν ήδη αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 180 MW.

Για την περιοχή της Λακωνίας εκτός από μερικά αιολικά πάρκα που βρίσκονται κοντά στον υποσταθμό Μολάων και μπορούν να συνδεθούν σ’ αυτόν, για τη σύνδεση των υπολοίπων απαιτείται η κατασκευή νέας υποδομής. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώματος ‘Άστρος-Μολάοι, αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς ‘Άστρος-Άργος ΙΙ, ακτινικές γραμμές μεταφοράς 150 kV και νέων υποσταθμών για τη μεταφορά της ανανεώσιμης ισχύος. Με την κατασκευή των έργων θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας αντιστοιχούσας σε ισχύ τάξης 250 MW προερχόμενης από μονάδες που θα εγκατασταθούν στη Βόρεια Λακωνία και Αρκαδία.

Με τη σημερινή τοπολογία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης του θερμοηλεκτρικού σταθμού Κομοτηνής, το σύστημα μπορεί να δεχθεί οριακά έγχυση ισχύος 100 MW (και ακόμη 100 MW υπό όρους προτεραιότητας της συμβατικής ενέργειας κατά την κατανομή του φορτίου) από αιολικά πάρκα ανατολικά του Ιάσμου. Η έγχυση θα γίνει κυρίως μέσω του νέου υποσταθμού Κέχρου. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη με προοπτική να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2003. Επιπλέον η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων μεταφοράς στην περιοχή που εντάσσονται στο Ειδικό Έργο Θράκης, θα επιτρέψει την απορρόφηση επιπλέον αιολικής ενέργειας τάξεως 250 MW. Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά την περίοδο 2006-2008.

Οσον αφορά στην Κρήτη, Ρόδο και τα άλλα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου, οι περιορισμοί που τίθενται σήμερα από τα δίκτυα αντιστοιχούν σε δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της εγκατεστημένης ισχύος, δηλαδή χρονδρικά σε 240 MW. Σημειώνεται πάντως ότι τελεί υπό επεξεργασία λεπτομερής μελέτη των δυνατοτήτων απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας αυτών των νήσων. Ειδικότερα στην Κρήτη είναι ήδη εγκατεστημένα 70 MW ενώ η συνολική δυνατότητα απορρόφησης ανέρχεται σε 120 MW. Η ΡΑΕ έχει δημοσιοποιήσει πρόσκληση για αιτήσεις με σκοπό την αδειοδότηση έργων συνολικής ισχύος 40 MW.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το αιολικό δυναμικό είναι μάλλον περιορισμένο με εξαίρεση κάποιες εντοπισμένες περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες επιτάχυνσης της ροής του ανέμου δημιουργούν προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης του. Το μέχρι σήμερα εκδηλωθέν επενδυτικό, καθώς και οι αντίστοιχες θετικές γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ επιτρέπουν να εκτιμηθεί το μέγεθος της ισχύος που μπορεί να εγκατασταθεί σε 600 MW περίπου.

Στη βάση των ανωτέρω θεωρήσεων καταρτίστηκε ο πίνακας 8 που δείχνει συνοπτικά τη μέγιστη προς εγκατάσταση ισχύ σ' ολόκληρη τη χώρα αφού λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί που θέτει ο ρυθμός ανάπτυξης των δικτύων.

| Περιοχές | Ισχύς (MW) |
| --- | --- |
| 1. Εύβοια (Άνδρος, Τήνος) | 700 |
| 2. Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία | 280 |
| 3. Θράκη | 350 |
| 4. Κρήτη, Ρόδος και άλλα μη διασυνδεδεμένα νησιά | 240 |
| 5. Υπόλοιπη χώρα | 600 |
| Σύνολο | 2.170 |

Πίνακας 8. Αισιόδοξη εκτίμηση διείσδυσης αιολικής ενέργειας μέχρι το 2010

13..     Διαχείριση διανεμόμενης ηλεκτροπαραγωγής

Στην Ελλάδα ο τρόπος λειτουργίας των υφισταμένων συστημάτων ηλεκτρικής παραγωγής είναι δομημένος στη βάση της συγκεντρωμένης παραγωγής αφού η ΔΕΗ Α.Ε. υπήρξε από την ίδρυση της και θα εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό παίκτη. Στην περίπτωση όμως πολλών μικρών μονάδων ΑΠΕ των οποίων μάλιστα η λειτουργία διέπεται από την τυχαιότητα εμφάνισης του εκμεταλλευόμενου φυσικού πόρου ο αναγκαίος έλεγχος τους σε συνεχή βάση αποβαίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Στην κατεύθυνση αυτή η ΡΑΕ εξετάζει τις παραμέτρους χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών μετάδοσης και επεξεργασίας της πληροφορίας και ελέγχου που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα αλλά αυξάνει σημαντικά το κόστος των διανεμόμενου  ηλεκτρισμού στους καταναλωτές. H υλοποίηση των παραπάνω σε καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει την τιμολόγηση και αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών και δυνατοτήτων παράλληλα με τη λειτουργία των συμβατικών πηγών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.

Το πρόβλημα είναι οξύτερο στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα όπου η εισαγωγή υβριδικών σχημάτων σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος θέτει προβλήματα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας που καλείται να αντιμετωπίσει ο υπό τελική επεξεργασία Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου.

14..     Εγγύηση προέλευσης ανανεώσιμης ενέργειας

Η θεσμοθέτηση μηχανισμού διασφάλισης της προέλευσης της ανανεώσιμης ενέργειας που όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των κύριων παικτών του τομέα ενέργειας με την επικρατούσα άποψη ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος θα οριστεί ως ο φορέας έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης στο διασυνδεδεμένο και το μη διασυδεδεμένο σύστημα. Εξάλλου η ΡΑΕ που αποτελεί στην πραγματικότητα αρχή ανεξάρτητη από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής πρόκειται να επωμιστεί στο έργο της εποπτείας του συνολικού μηχανισμού έκδοσης των εγγυήσεων και της διευθέτησης κάθε αναφυόμενης διαφωνίας.

15..    Συμπεράσματα

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων έργων για την ενίσχυση των δικτύων και στη βάση του οικονομικού δυναμικού των ΑΠΕ και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνει εκτίμηση των δυνατοτήτων διείσδυσης κατά το έτος 2010 όπως φαίνεται στον πίνακα 9.

Στην περίπτωση κατά την οποία υλοποιηθούν όλες οι ανωτέρω επενδύσεις θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της Οδηγίας. Λαμβανομένων υπόψη όλων  των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Ν. 2601/1998) καθίσταται φανερό ότι από το σύνολο των 2.150 MW που είναι οικονομικά βιώσιμα, θα είναι δυνατό να λάβουν δημόσια ενίσχυση γύρω στα 850 MW. Στην περίπτωση κατά την οποία για την υλοποίηση των έργων θα δοθεί μόνο επιδότηση κεφαλαίου, το επίπεδο διείσδυσης θα πλησιάσει το 14% (βλ. πίνακα 10) και ο ενδεικτικός στόχος της Οδηγίας δεν θα είναι επιτεύξιμος.

|  | Εγκατεστημένη σχύς, Απρίλιος 2003 σε MW | Εγκατεστημένη ισχύς το 2010 σε MW | Παραγωγή ενέργειας το 2010 σε TWh | Ποσοστιαία συμμετοχή ανά τύπο ΑΠΕ το 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αιολικά | 420 | 2.170 | 6,08 | 8,45 |
| Μικρά υδροηλεκτρικά | 66 | 475 | 1,66 | 2,31 |
| Μεγάλα υδροηλεκτρικά | 3.060 | 3.680 | 5,47 | 7,59 |
| Βιομάζα | 8 | 125 | 0,99 | 1,37 |
| Γεωθερμία | 0 | 8 | 0,06 | 0,09 |
| Φωτοβολταϊκά | 0 | 5 | 0,01 | 0,01 |
| Σύνολα | 3461 | 6463 | 14,27 | 19,82 |

Πίνακας 9. Αισιόδοξη εκτίμηση δυνατής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το έτος 2010

Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο άξια μελέτης λύση θα μπορούσε να είναι η προσέλκυση κεφαλαίων εξωτερικού ειδικά ενόψη της εμφάνισης φαινομένων κορεσμού στα ηλεκτρικά δίκτυα της Γερμανίας και άλλων χωρών σε σχέση με την ικανότητά τους να απορροφήσουν πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας.

Η εισαγωγή του θεσμού της εμπορίας πράσινων πιστοποιητικών ως αποτελεσματικό μέτρο υποστήριξης των ΑΠΕ (με τη μορφή έμμεσης επιδότησης της τιμής της ανανεώσιμης κιλοβατώρας) ήδη αντιμετωπίζεται από τη ΡΑΕ παρότι το Υπουργείο Ανάπτυξης τρέφει συγκρατημένη αισιοδοξία εξαιτίας της επιβάρυνσης που θα προκληθούν στους σχετικούς διαχειριστικούς μηχανισμούς.

|  | Εγκατεστημένη ισχύς, Απρίλιος 2003 σε MW | Εγκατεστημένη ισχύς το 2010 σε MW | Παραγωγή ενέργειας το 2010 σε TWh | Ποσοστιαία συμμετοχή ανά τύπο ΑΠΕ το 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αιολικά | 420 | 1.200 | 3,36 | 4,67 |
| Μικρά υδροηλεκτρικά | 66 | 200 | 0,70 | 0,97 |
| Μεγάλα υδροηλεκτρικά | 3.060 | 3.680 | 5,47 | 7,59 |
| Βιομάζα | 8 | 100 | 0,79 | 1,10 |
| Γεωθερμία | 0 | 8 | 0,06 | 0,09 |
| Φωτοβολταϊκά | 0 | 5 | 0,01 | 0,01 |
| Σύνολα | 3.571 | 5.193 | 10,39 | 14,43 |

Πίνακας 10. Συντηρητική εκτίμηση δυνατής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το έτος 2010

15..   Επίλογος

Η Ελλάδα καταβάλλει ήδη πολύ εντατικές προσπάθειες στο θεσμικό, κανονιστικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου 20.1%  της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ μέσα από το εισέτι ρευστό περιβάλλον που προκάλεσε η ανάγκη απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό το καθεστώς της δεσπόζουσας παρουσίας μιας επιχείρησης παροχής ενέργειας για περισσότερο από μισό αιώνα.

Η παρούσα 2η εθνική έκθεση επιχείρησε να φωτίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μερικές από τις πτυχές αυτών προσπαθειών. Σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω ριζικές επεμβάσεις.

Νοείται ως η μέση εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένης αυτοπαραγωγής συν εισαγωγές μείον εξαγωγές

Αποτελεί ενδοκοινοτική ποσόστωση στα πλαίσια burden-sharing συμφωνίας των Υπουργών Ενέργειας των χωρών της ΕΕ

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 78% στην περίπτωση της διευρυμένης ΕΕ

Κατά το 1992 διακόπηκε η σύνδεση λόγω καταστροφής των υποσταθμών στο Μόσταρ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το Ερνεστίνοβο της Κροατίας αλλά αναμένεται για τις αρχές του 2004 η ολοκλήρωση των έργων απόκατάστασης που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα. Πάντως η τρίτη γραμμή μέσω Ρουμανίας βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η 'Ενωση για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με έδρα στις Βρυξέλλες αποτελεί σύνδεσμο 35 Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (και τεσσάρων συνδεδεμένων που δεν αποτελούν μέλη) 22 χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης και τριών της Βόρειας Αφρικής συνολικού πληθυσμού 450 εκατ. κατοίκων. 'Η 'Ενώση συντονίζει μέσω τεχνικών κανόνων και συστάσεων την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των "λεωφόρων" μεταφοράς ηλεκτρισμού μέσω του διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού συστήματος.

Επί του παρόντος η πλήρης εκμετάλλευσης της δυναμικότητας της σύνδεσης φαίνεται αδύνατη δεδομένης της υπερφόρτισης του ηλεκτρικού συστήματος της Ιταλίας που βοηθείται από εισαγωγές ενέργειας από Γαλλία και Ελβετία.

Η Κρήτη αποτελεί παράδειγμα ευρείας διείσδυσης της αιολικής ενέργειας αφού καλύπτει από αυτήν τουλάχιστον 11% των ενεργειακών αναγκών της

Στην ουσία ο κύριος σκοπός της ψήφισης του νόμου ήταν ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η προσέλκυση νέων επενδυτικών πηγών και η διασφάλιση της επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών καταναλωτή. Ειδικότερα διευρύνεται η βάση των μη επιλεγόντων πελατών και έτσι από την 1 Ιουλίου 2004, με την εξαίρεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, όλοι οι καταναλωτές καθίστανται επιλέγοντες εκτός από αυτούς που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Περαιτέρω ρυθμίζεται η εμπορία και μεταπώληση ενέργειας με την παροχή άδειας προμήθειας. Ο προμηθευτής διαχωρίζεται από τον παραγωγό και για το λόγο αυτό παρέχονται ουσιαστικές εγγυήσεις για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων προμήθειας. Μέχρι το 2007 σχεδιάζεται η προσθήκη δυναμικότητας 900 MW αλλά η ΔΕΗ δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται από το Διαχειριστή του Συστήματος. Πάντως η ΔΕΗ μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του ήδη εν εξελίξει διαγωνισμού για την εγκατάσταση μονάδας συνδυασμένου κύκλου στο Λαύριο ισχύος 400 MW που θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ενώ οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ εξαιρούνται από αυτό τον περιορισμό. Επίσης η ΔΕΗ λαμβάνει εκ του νόμου άδεια παραγωγής για την ανανέωση και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 1.600 MW που στη συνέχεια τίθενται σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας και διαχειρίζονται από το Διαχειριστή του Συστήματος. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η τιμολόγηση της συμβατικά παραγόμενης ενέργειας ρυθμίζεται στη βάση προσφορών από εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο σχηματισμό της οριακής τιμής του Συστήματος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος των εν λόγω εγκαταστάσεων, δηλαδή εφεξής θα δικαιολογείται εύλογο προσαύξημα στο μεταβλητό κόστος. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται κερδοφόρα η είσοδος στην αγορά παραγωγών που χρησιμοποιούν μονάδες φυσικού αερίου με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου που είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επιτυχώς τη ΔΕΗ.

Ο νόμος προβλέπει ότι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις μπορεί να απαλλοτριωθούν για δημόσια ωφέλεια χωρίς να είναι αναγκαία καμιά μεταβολή του χαρακτηρισμού τους ούτε και τήρηση της διαδικασίας που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α 289). Οι διατάξεις αυτές καθιέρωναν επίπονη διοικητική διαδικασία προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων που αφορούσαν σε χαρακτηρισμό δασών δεδομένου ότι δεν υφίσταται δασολόγιο. Περαιτέρω ο Ν. 3175/ 2003 προβλέπει ότι με βάση αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορισμένα έργα μπορεί να χαρακτηριστούν ως δημοσίας ωφέλειας. Απαλλοτριώσεις αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων αυτών κηρύσσονται με ειδική πράξη του υπουργικού συμβουλίου σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείται αναγκαία η κατάληψη των απαλλοτριωτέων εκτάσεων πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Ο ίδιος ο νόμος ήδη χαρακτηρίζει ως δημοσίου ενδιαφέροντος τα έργα «Ανάπτυξη βρόχου 400 kV στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», «Σύνδεση Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» και «Γραμμή Υψηλής Τάσης Σύνδεσης νέας μονάδας Νότιας Ρόδου». Παρά το γεγονός ότι όλα τα έργα αυτά αποβλέπουν στην ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς συμβατικά παραγόμενης ενέργειας, η επίπτωση τους στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι επίσης προφανής.

Ελληνικό και αγγλικό κείμενο της απόφασης βρίσκεται και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/fysikoi_poroi/pdf/JMD1726-2003.doc

Ελληνικό και αγγλικό κείμενο της απόφασης βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/docs/Decision_2000-2002.pdf

Το εν λόγω άρθρο καθορίζει μεταξύ άλλων ότι τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης αποτελούνται από κείμενα και διαγράμματα με τα οποία εξειδικεύονται ή και συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης που αφορούν στην ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου και ιδίως τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας καθώς και δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος.

Βλ. ελληνικό και αγγλικό κείμενο του αναπτυξιακού Ν. 2601/1998 στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (http//www.elke.gr/elkeweb/static/iilaw.htm)

Η καθιέρωση περισσότερο ευνοϊκού καθεστώτος πρόσβασης στο δίκτυο της ενέργειας των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων συγκριτικά με τη συμβατικά παραγόμενη ενέργεια θα μπορούσε να βρει εφαρμογή εφόσον το μέτρο δεν θα κρίνονταν ότι αντιστρατεύεται το κοινοτικό κεκτημένο.

Με δεδομένο ότι ορισμένα από τα έργα είναι πολλαπλού σκοπού, η υλοποίηση τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη στρατηγική μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της ΔΕΗ

'Ηδη ολοκληρωμένο με προοπτική εμπορικής λειτουργίας ως το τέλος του 2005

Το ηλεκτρικό σύστημα της Ικαρίας που κατά το 2003 προβλέπεται να παραγάγει 23.000.000 kWh περιλαμβάνει πετρελαιοκίνητο σταθμό δυναμικότητας 5,8 MW βοηθούμενο από κινητή, επίσης πετρελαιοκίνητη θερμική μονάδα 3,1 MW και υπάρχον αιολικό πάρκο 0.385 MW. Το υβριδικό εκμεταλλεύεται υπάρχουσα λιμνοδεξαμενή που εξυπηρετεί υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς, βρίσκεται σε υψόμετρο +721 m και έχει διαθέτει συνολική χωρητικότητα 1,000,000 m3 νερού. Η λιμνοδεξαμενή που δεν ανήκει αποκλειστικά στο αντλησιοταμιευτικό σχήμα  τροφοδοτεί  με τη βοήθεια αγωγού μήκους 3.500 m κατάντη ταμιευτήρα (στάθμη νερού +555 m, χωρητικότητα 80.000 m3 εφοδιασμένο με στρόβιλο Pelton 1 ΜW. O ταμιευτήρας συνδέεται με αγωγό μήκους 2.000 m με τον κατώτερο ταμιευτήρα (στάθμη νερού +65 m, χωρητικότητα 80.000 m3) εφοδιασμένο με δύο στροβίλους Pelton 2x1,4 MW. To αντλιοστάσιο δυναμικότητας MW 1 βρίσκεται κοντά στον κατώτερο ταμιευτηρα. Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 4 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 2,4 MW. Η ενεργειακή απολαβή του αιολικού σκέλους ανέρχεται σε 6.232.000 kWh (27,1%) ενώ το υδροενεργειακό τμήμα παράγει 7.960.000 kWh (34,6%) και οι υπόλοιπες 8.800.000 kWh (38,3%) προέρχονται από συμβατικά παραγόμενη ενέργεια στη διάρκεια έτους μέσου βροχομετρικού ύψους.

Επίσης μελετάται η ενίσχυση της γραμμής Αλιβέρι - Χαλκίδα – Σχηματάρι και η κατασκευή δύο νέων ακτινικών γραμμών από τον νέο υποσταθμό στην περιοχή του Πολυποτάμου προς την Νότια Εύβοια με παράλληλη ανάπτυξη 8 υποσταθμών 20/150 kV.

Σταθμός φυσικού αερίου συνολικής δυναμικότητας 495 MW ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών το θέμα ρυθμίζεται από τον ήδη τεθέντα σε εφαρμογή Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος