Κολλέγιο Guy Dolmaire στην περιοχή Mirecourt της Γαλλίας; ΠΗΓΗ: Arcverre, architecture et verre http://annuaire.idverre.net/4daction/AV_fich_projet/0/F/31# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η νότια πρόσοψη μήκους 140 μέτρων είναι γυάλινη με μεταλλικό σκελετό. Αποτελείται από 200 περσίδες, οι οποίες το χειμώνα παραμένουν κλειστές παγιδεύοντας την ηλιακή ακτινοβολία ακριβώς από πίσω και δημιουργώντας ένα παθητικό σύστημα θέρμανσης. Το καλοκαίρι οι περσίδες ανοίγουν. Το κτίριο έχει πιστοποιηθεί με το HQE (τύπος R, κατηγορία 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.architecture-studio.fr/Architecturestudio.php?rubrique=ReaDetail&ID=MRC1# http://www.constructiondurable.com/pages/batimentdurable.php?id=3 Ιούλιος 2005..

Διπλή αεριζόμενη πρόσοψη με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πανέλο. ΠΗΓΗ: Αρχιτεκτονική σχολή πανεπιστημίου Hong Kong, καθ. K. P. Cheung http://www.arch.hku.hk/~kpcheung/new2001/double/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύστημα διπλής πρόσοψης σε κτίριο με υπερυψωμένο δάπεδο. Μεταξύ των δύο γυάλινων επιφανειών υπάρχει φωτοβολταϊκό πανέλο το οποίο μετατρέπει το 10% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Η υπόλοιπη ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται για την απαγωγή του θερμού αέρα το καλοκαίρι και για τη θέρμανση του χώρου το χειμώνα. Είναι δυνατή η χρήση ημιδιαφανούς φωτοβολταϊκού πανέλου. Ιούνιος 2005..

Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων. ΠΗΓΗ: ΕΒΙΠΑΡ http://www.evipar.org/maingr.asp?CatID=51 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακας για την παραγωγή και διάθεση των κύριων ελληνικών βιομηχανικών παραπροϊόντων: Η ονομασία, ο τόπος παραγωγής, η ετήσια παραγωγή (tn/ετος) και η αξιοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα καθώς πολλά από αυτά τα παραπροϊόντα μπορούν, με κατάλληλη επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν στη δόμηση. Απρίλιος 2005..

Σύστημα ηλιακού κλιματισμού. ΠΗΓΗ: International Energy Agency (IEA) http://www.iea-shc.org/task25/intoduction.htm ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.iea-shc.org/task25/intoduction.htm http://www.spin.gr/spin/story.jsp?id=182 http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,4-193-22-34421701-0,00.html Φεβρουάριος 2005..

CII-Sohrabji Godrej Green Business Centre in Hyderabad, India. ΠΗΓΗ: USAID, India http://www.usaid.gov/in/Pdfs/SPANGreenBusiness.pdf ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτίριο αυτό έλαβε το Νοέμβριο του 2003 την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (platinum rating) με βάση το πρόγραμμα πιστοποίησης LEEDS για τα στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής που ενσωματώνει, όπως φωτοβολταϊκά πανέλα, windtowers, φυτεμένες στέγες, εξοικονόμηση νερού κα. Ηταν το τρίτο κτίριο, και το πρώτο εκτός ΗΠΑ, που τιμήθηκε με αυτή τη διάκριση. Στεγάζει την συνομοσπονδία βιομηχανιών της Ινδίας, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια και τη στήριξη του USAID. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.greenbusinesscentre.com/greenfeat.asp http://www.worldgbc.org/default.asp?id=24&articleid=124 http://www.edcmag.com/CDA/ArticleInformation/features/ BNP__Features__Item/0,4120,128640,00.html Ιανουάριος 2005..

Περιβαλλοντική αξιολόγηση Ολυμπιακών Αγώνων. ΠΗΓΗ: WWF Ελλάς http://www.wwf.gr/Arxeia_pdf/Olympics_ScorecardFINAL.pdf ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακας με την περιβαλλοντική αξιολόγηση της Ολυμπιάδας 2004 που προέρχεται απο το κείμενο με αυτόν τον τίτλο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.wwf.gr Δεκέμβριος 2004..

Διεθνής χάρτης μόλυνσης (ΝΟ2), Envisat. ΠΗΓΗ: ESA (European Space Agency) - Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, δορυφόρος Envisat - SCIAMACHY http://www.esa.int/esaCP/SEM340NKPZD_index_1.html ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διεθνής χάρτης μόλυνσης απο διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Στοιχεία: Ιανουάριος 2003 - Ιούνιος 2004. Η κλίμακα είναι σε σε 10(15) molecules/cm(-2). Παραγωγή εικόνας απο S. Beirle, U. Platt and T. Wagner του Πανεπιστημίου του Heidelberg, Institute for Environmental Physics. Credits: University of Heidelberg Νοέμβριος 2004..

Ολυμπιακό στάδιο (πρόταση S. Calatrava). ΠΗΓΗ: (δε θυμάμαι, sorry...) http://www.calatrava.com, http://www.calatrava.info/viewWork.asp?id=31 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μακέτα διαμόρφωσης Ολυμπιακού σταδίου της Αθήνας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Αρχιτέκτονας: S. Calatrava Οκτώβριος 2004..